ПРОЕКТ

КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

г. Кирово-Чепецк

О внесении и утверждении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа - муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа - муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области и внесения изменений в них, утвержденным решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 25.04.2018 № 5/27, Кирово-Чепецкая городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести и утвердить изменения в местные нормативы градостроительного проектирования городского округа - муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденные решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 29.07.2015 № 9/43 изложив их в новой редакции. Прилагаются.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области | Е.М. Савина |
| --- | --- |

| Приложение к решению Кирово-Чепецкой городской Думы Кировской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |  |

Местные нормативы градостроительного проектирования
городского округа – муниципальное образование
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области

# 1. Основная часть.

# Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких следует принимать в соответствии с таблицей 1.

#### Таблица 1 – Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами* | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объекты электроснабжения | 100% объектов расположенных на территории городского округа | согласно техническим условиям ресурсоснабжающей организации |
| 2. | Объекты теплоснабжения | 98% объектов расположенных на территории городского округа | согласно техническим условиям ресурсоснабжающей организации и/или схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области |
| 3. | Объекты газоснабжения | 96% объектов расположенных на территории городского округа | согласно техническим условиям ресурсоснабжающей организации |
| 4. | Объекты водоснабжения | 98% объектов расположенных на территории городского округа | согласно техническим условиям ресурсоснабжающей организации и/или схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области |
| 5. | Объекты горячего водоснабжения | 95% объектов расположенных на территории городского округа | согласно техническим условиям ресурсоснабжающей организации и/или схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области |
| 6. | Объекты водоотведения | 97% объектов расположенных на территории городского округа | согласно техническим условиям ресурсоснабжающей организации и/или схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области |

* Для объектов по условиям эксплуатации которых, в соответствии с нормативными требованиями, не требуется снабжения коммунальными ресурсами.

1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области автомобильных дорог местного значения, транспорт и улично-дорожная сеть и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимается в соответствии с требованиями раздела 11 СП 42.13330.2016.

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 2.

#### Таблица 2 – Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Здания и сооружения для проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (включая физкультурно-оздоровительные комплексы), объектов | 1 объект на 5 тыс. жителей | 1,5 км |
| 2. | Здания и сооружения муниципальных центров спортивной подготовки, спортивных школ, иные объекты спортивного назначения, находящиеся в муниципальной собственности или решение о создании, которых принимают органы местного самоуправления | по заданию на проектирование | не нормируется |
| 3. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 4. | Спортивные залы общего пользования, кв. метров площади пола на 1 тыс. человек | 70 | 1,5 км |
| 5. | Бассейны крытые и открытые общего пользования, кв. метров зеркала воды на 1 тыс. человек | 25 | 1,5 км |

Примечания:

1. Доступность физкультурно-спортивных сооружений не должна превышать 30 минут.

2. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.

1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дошкольные образовательные организации, мест на 1 тыс. жителей | 65 | 300 метров |
| 2. | Общеобразовательные организации, мест на 1 тыс. жителей | 91 | 500 метров |
| 3. | Образовательные организации дополнительного образования, мест на 1 тыс. жителей | 91 место, в том числе: станция юных туристов - 0,4 спортивная школа - 18,2; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 11,0 | не нормируется |

Примечания:

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016.

2. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций, не указанных в приложении Д к СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов.

Перечень объектов, относящихся к области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов принимается в соответствии с Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Кировской области, утверждаемой Правительством Кировской области.

1.6. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 – Расчетные показатели для объектов в иных областях

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
| ##### 1.1. | Размер территории | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м/человек |  |
|  |  | 13 | не нормируется |
| ##### 2. | Объекты в области культурно-досугового назначения |  |  |
| ##### 2.1. | Музеи, помещения |  |  |
| ##### 2.1.1. | Краеведческий музей | 1 | 30 – 40 минут транспортной доступности |
| ##### 2.1.2. | Тематический музей | 1 | 30 – 40 минут транспортной доступности |
| ##### 2.2. | Общедоступная библиотека, помещение | 1 на 25 тыс. человек | 30 – 40 минут транспортной доступности |
| ##### 3. | Организации и учреждения управления |  |  |
| ##### 3.1. | Дом культуры, объектов | 1 | 30 – 40 минут транспортной доступности |
| ##### 4. | Административно-деловые объекты местного значения |  |  |
| 4.1. | Муниципальные архивы, объектов | 1 | не нормируется |
| 5. | Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |
| 5.1. | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | размер земельного участка - 0,24 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |
| 5.2. | Кладбище урновых захоронений после кремации, на 1 тыс. человек | размер земельного участка - 0,02 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |

Примечания:

1. Площадь городских парков следует принимать не менее 15 га; парков в жилых районах - не менее 3 га.

2. Время доступности парков должно составлять не более 20 минут.

3. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей городского округа - муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, но не может превышать 40 га.

4. Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели устанавливаются в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016 (если иное не предусмотрено действующим законодательством) или заданием на проектирование таких объектов.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения установлены в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

- Постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области»;

- Решение Кирово-Чепецкой городской Думы от 21.12.2016 № 5/22 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на период до 2030 года;

- Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 25.12.2014 № 2097 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области;

- Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 14.09.2015 № 2027 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

3. Правила и область применения расчетных показателей

3.1. Расчетные показатели, установленные настоящими местными нормативами, направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития городского округа, создание благоприятных условий жизнедеятельности человека.

3.2. Вопросы, не урегулированные настоящими местными нормативами, регулируются региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, законами и нормативно-техническими документами Российской Федерации и Кировской области.

3.3. Настоящие местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, независимо от их организационно-правовой формы.

3.4. Расчетные показатели, установленные настоящими местными нормативами, применяются (необходимы) при:

- подготовке проекта генерального плана (проекта изменений генерального плана) городского округа – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области;

- подготовке документации по планировке территории городского округа – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области;

- принятии органами местного самоуправления решения о развитии застроенной территории городского округа – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.

3.5. Расчетные показатели применяются при подготовке соответствующих документов, указанных в пункте 3.4 решение о подготовке которых принято после вступление в силу местных нормативов или внесения в них изменений

3.6. Расчетные показатели не распространяются на случаи, когда документы, указанные в пункте 3.4, были разработаны и согласованы в установленном порядке до вступления в силу настоящих местных нормативов.

3.7. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих местных нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

______________